Le Petit Cheval de Bois

La société canadienne Le Petit Cheval de Bois Ltd fabrique des chevaux de bois qui sont des jouets destinés aux enfants. Elle en vend environ 100 000 par an, d'une part à des détaillants par l'intermédiaire de trois centres de distribution (situés à Montréal, Chicago et New York) ce qui représente 80% des ventes, et d'autre part directement par internet.

## I. La fabrication

Le processus de fabrication d'un cheval de bois est simple ; il se compose de quatre phases principales réalisées dans quatre ateliers :

- Débit : On découpe les planches de bois achetées au moyen d'une scie électrique. Celle-ci peut découper 100 chevaux à l'heure. Une seule personne est affectée à cette opération.

- Assemblage : On monte et on colle ensuite les divers éléments du cheval. Il faut 10 minutes à deux ouvriers pour réaliser cette opération. On peut créer au plus 10 postes d'assemblage.

- Peinture : Les chevaux passent ensuite dans un tunnel de peinture. La vitesse du tunnel est de 60 chevaux à l'heure. Il occupe une personne. Le tunnel ne peut fonctionner efficacement que 7 heures par jour du fait des nettoyages et des changements de couleurs. De plus, certains des chevaux doivent être retouchés en peinture à cause de défauts d’aspect. On observe qu’en moyenne, pour obtenir 100 chevaux bons, il a fallu en recycler 5, c’est-à-dire en peindre 105.

- Emballage : Seuls les chevaux vendus directement par internet sont emballés, les autres sont expédiés dans des conteneurs vers les centres de distribution. Un poste d’emballage est occupé par 2 personnes et l’opération dure 5 minutes. Il est possible de constituer au maximum 2 postes d’emballage.

L’horaire normal de travail de l'usine est de 8 heures par jour, 5 jours par semaine. On admettra qu'il y a 20 jours ouvrables par mois et 50 semaines par an.

N. B. : pour les premières questions, seule la capacité machine fait l'objet d'une analyse. La main-d'œuvre est supposée disponible.

Quelle est la capacité mensuelle de chaque atelier en heures (heures disponibles pour l’ensemble des postes de travail) ?

|  | Atelier | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q 1 | Débit | 40 | 100 | 160 | 16 000 |
| Q 2 | Assemblage | 320 | 1600 | 3 200 | 6 400 |
| Q 3 | Peinture | 60 | 140 | 160 | 420 |
| Q 4 | Emballage | 320 | 640 | 6 400 | 9 600 |

Le programme de fabrication du mois de janvier est de 8 000 chevaux. Quelle est la charge de travail en nombre d’heures de chaque atelier pour le mois ?

|  | Atelier | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q 5 | Débit | 80 | 160 | 1 600 | 8 000 |
| Q 6 | Assemblage | 800 | 1 333 | 1 600 | 2 667 |
| Q 7 | Peinture | 60 | 140 | 160 | 480 |
| Q 8 | Emballage | 133 | 267 | 1 333 | 2 667 |

Quel est le rapport charge/capacité pour chacun des postes ?

|  | Atelier | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q 9 | Débit | 10% | 33% | 50% | 100% |
| Q 10 | Assemblage | 67% | 83% | 98% | 100% |
| Q 11 | Peinture | 50% | 83% | 95% | 100% |
| Q 12 | Emballage | 33% | 42% | 50% | 100% |

Quel est le goulet d’étranglement de l’usine ?

|  | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q 13 | Débit | Assemblage | Peinture | Emballage |

Quel est le nombre total d’heures de main-d’œuvre nécessaires pour réaliser le programme de production ?

|  | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q 14 | 2 000 | 3 173 | 5 333 | 16 000 |

Combien d’ouvriers l’usine devra-t-elle employer,

- si tout le personnel est polyvalent ?

|  | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q 15 | 20 | 22 | 25 | 33 |

- si chaque ouvrier est affecté de façon permanente à un atelier ?

|  | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q 16 | 18 | 20 | 22 | 26 |

L'usine produit à la cadence de 2 000 chevaux par semaine. On observe un volume d'en-cours de 1 200 chevaux. Quel est le cycle de fabrication (en jours) ?

|  | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q 17 | 1 | 2 | 3 | 5 |

II. Questions générales sur la planification

Si une entreprise transforme son système de production pour passer d’une fabrication sur stock à un assemblage à la commande, quels seront les effets sur les niveaux de stock ?

I)	moins de stocks de produits finis

II)	plus de stocks de produits finis

III)	moins de stocks de sous-ensembles

IV)	plus de stocks de sous-ensembles

|  | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q 18 | I et III | I et IV | II et III | II et IV |

L'augmentation de la diversité des produits fabriqués dans une usine (sans modification du processus de production) entraîne les conséquences suivantes SAUF :

|  | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q 19 | une diminution de la qualité | un allongement du délai de livraison | des stocks d'en-cours plus élevés | une perte de capacité pratique |

La nomenclature d’un produit PF ainsi que son processus de fabrication sont représentés sur la figure ci-dessous. Les nombres entre parenthèses sur la nomenclature indiquent le nombre de composants pour un composé du niveau supérieur. Dans les rectangles représentant chaque machine, sont indiqués le produit fabriqué ainsi que la cadence horaire.

Le nombre de produits PF que l’on peut assembler dans une journée de 8 heures est de :

# PF

# A

# B

# X

(1)

(2)

(1)

Machine M1

Produit X

Cadence 60/h

Machine M2

Produit A

Cadence 45/h

Machine M4

Produit PF

Cadence 50/h

Machine M3

Produit B

Cadence 100/h

|  | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q 20 | 45 | 360 | 480 | 800 |

En référence au système de production décrit ci-dessus, le nombre total d’heures non utilisées chaque jour sur l’ensemble des quatre machines est de :

|  | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q 21 | 2 heures | 3,6 heures | 4,5 heures | 8 heures |

III. Gestion du stock de bois

Un cheval nécessite 0,5 m² de bois en 2 cm d'épaisseur. Le fournisseur impose un délai de livraison de quatre semaines. Le bois revient à 150 € le m3. Le coût de passation d'une commande (depuis l'émission de la commande jusqu'à la réception du bois) se monte à 120 €. Le directeur financier compte pour les stocks un taux de détention de 16% par an.

Quel est le besoin annuel en mètres cubes de bois ?

|  | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q 22 | 1000 | 2000 | 5000 | 100000 |

Quelle est la quantité économique de commande ?

|  | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q 23 | 40 | 88,88 | 100 | 8888 |

Quel est l'intervalle moyen entre deux commandes (en semaines) ?

|  | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q 24 | 2 | 5 | 10 | 50 |

Quel est le coût variable total annuel de gestion du stock de bois (hors coût du stock de sécurité) ?

|  | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q 25 | 1000 | 1133 | 1200 | 2400 |

Si l'on gère le stock de bois avec un système à point de commande en conservant un stock de sécurité de 50 m3, quel est le point de commande ?

|  | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q 26 | 50 | 100 | 130 | 230 |

Si l'entreprise décidait d'utiliser un système à recomplètement périodique (avec un stock de sécurité de 50 m3), quel serait le niveau de recomplètement?

|  | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q 27 | 80 | 100 | 130 | 230 |

IV. Questions générales sur la gestion des stocks

La formule de Wilson s’applique bien seulement si la demande est…

|  | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q 28 | constante ou stable | prévisible | fortement saisonnière | en dents de scie |

Dans le classement ABC d'un stock, quel pourcentage de références (en nombre) représente habituellement la classe A ?

|  | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q 29 | 20% | 30% | 50% | 90% |

La quantité économique déterminée par la formule de Wilson NE dépend PAS :

|  | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q 30 | du niveau de la demande | du délai de livraison | du prix des produits approvisionnés | du coût de l’entreposage |

Quel paramètre de la formule de la quantité économique peut être utilisé pour ajuster le niveau global des stocks d’une entreprise ?

|  | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q 31 | la demande annuelle | le coût unitaire | le coût de passation de commande | le taux de détention |

L’entreprise envisage de faire passer le nombre de ses centres de distribution de 3 à 12 pour améliorer la proximité avec ses clients. Pour un même produit réapprovisionné par quantités économiques, quel serait l’effet de cette mesure sur les stocks de sécurité nécessaires ?

|  | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q 32 | ils seraient multipliés par 4 | ils seraient multipliés par 2 | ils ne changeraient pas | ils baisseraient de 50% |

Le taux de détention des stocks comprend quels éléments parmi les suivants :

I)	Obsolescence

II)	Assurance

III)	Coût du capital

IV)	Heures supplémentaires

|  | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q 33 | I et II seulement | III et IV seulement | I, II et III seulement | I, II, III et IV |

Si la périodicité optimale de réapprovisionnement d’un article, dont la valeur mensuelle de consommation est de 64 000 euros, est de un mois, quelle est la périodicité optimale de réapprovisionnement d’un article dont la valeur mensuelle de consommation est de 16 000 euros ?

|  | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q 34 | quatre fois par mois | une fois par mois | une fois tous les deux mois | une fois tous les quatre mois |

V. Prévisions de vente

Pour planifier la fabrication, le service commercial effectue une prévision de vente. Pour les ventes par internet, il effectue une extrapolation des ventes passées.

Les ventes par internet pour les mois d’octobre, novembre et décembre ont été les suivantes : 2 320, 2 460, 2 720.

Si l'on utilise une moyenne mobile sur trois mois, quelle est la prévision de vente pour janvier ?

|  | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q 35 | 2400 | 2500 | 2666 | 2720 |

Les prévisions faites pour les mois d’octobre, novembre et décembre étaient respectivement de : 2 400, 2 500, 2 600.

Quel est l'écart algébrique moyen sur ces trois derniers mois ?

|  | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q 36 | -20 | 0 | +20 | +180 |

Quel est l'écart absolu moyen sur ces trois derniers mois ?

|  | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q 37 | 0 | 20 | 80 | 240 |

Quelle est la prévision pour janvier si l'on souhaite dorénavant utiliser un lissage exponentiel de coefficient 0,2 (en initialisant avec la prévision fournie pour décembre) ?

|  | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q 38 | 2624 | 2666 | 2683 | 2720 |

Quelle est la prévision pour janvier si l'on souhaite dorénavant utiliser un lissage exponentiel de coefficient 0,5 ?

|  | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q 39 | 2450 | 2560 | 2660 | 2850 |

A votre avis, quelle(s) correction(s) faudrait-il apporter à cette prévision ?

|  | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q 40 | aucune | tendance | saisonnalité | tendance et saisonnalité |